ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ВОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

15.02.09 Аддитивные технологии

Зам. директора по учебной работе

________________/Игнатьева Л.В./

«_____» _______________2025 г.

ПМ.02. Организация и ведение технологического процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках 
МДК.02.02 Эксплуатация установок для аддитивного производства

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Разработка и проектирование элемента организации рабочего пространства

КП ПМ.02.15.02.09.00.41.05 ПЗ

Работу выполнил:

студент 4 курса группы АДТ-41

Миновщиков Михаил Алексеевич

Руководитель проекта: преподаватель

Мифтахов Наиль Ильгизович

Вольск 2025 год

| Содержание: |  |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | ыЫы |
| 1 Общая часть |  |
| 1.1 Описание процесса 3D-печати по технологии FDM. |  |
| 1.1 Описание процесса 3D-печати по технологии FDM. |  |
| 1.3 Преимущества и недостатки технологии FDM |  |
| 1.4 Примеры продукции (изделий), изготовленных по технологии FDM |  |
| 1.5 Оборудование, используемое в технологии FDM. |  |
| 1.6 Постобработка изделий, изготовленных по технологии FDM. |  |
| 2 Технологическая часть: применение технологии FDM для создания органайзера |  |
| 2.1 Описание изделия Разработка и проектирование элемента организации рабочего пространства" |  |
| 2.1.1 Функциональное назначение и технические требования |  |
| 2.1.2 Анализ существующих аналогов и обоснование разработки |  |
| 2.2 Процесс изготовления |  |
| 2.2.1 Определение посадочных мест |  |
| 2.2.2 3D-моделирование органайзера в программном обеспечении. |  |
| 2.2.3 Выбор материала. |  |
| 2.2.4 Настройка оборудования. |  |
| 2.2.5 Постобработка готового изделия. |  |
| 2.2.6 Практическое применение изделия, испытания на функциональность и надежность |  |
| 2.3 Техника безопасности и охрана труда при изготовлении изделия на 3D-принтере |  |
| 3 Экономический раздел |  |
| 3.1 Расчет себестоимости изготовления органайзера |  |
| 3.2 Инвестиционный анализ проекта |  |
| 3.3 Сравнительный анализ с рыночными аналогами |  |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  |
| Список использованных источников |  |
| Приложения |  |

Введение

Современный этап технологического развития характеризуется активной цифровизацией производственных процессов и повседневной жизни. Особую значимость в этом контексте приобретают аддитивные технологии, которые кардинально преобразуют подходы к созданию и потреблению материальных продуктов. Технология FDM (Fused Deposition Modeling) занимает особое место среди методов 3D-печати, представляя собой наиболее доступный и демократичный инструмент для реализации творческих и предпринимательских инициатив. В условиях глобального роста удаленной работы, онлайн-обучения и проектной деятельности, которые многократно увеличили количество рабочих мест в домашних условиях, возникает устойчивый спрос на эффективные и персонализируемые решения для организации рабочего пространства. Сегмент товаров для дома и офиса, по данным MarketResearchFuture, демонстрирует стабильный рост, превысив $250 млрд в 2023 году, при этом доля решений для эргономики и организации пространства увеличивается опережающими темпами.

Объектом настоящего исследования выступает комплексный процесс разработки и производства функциональных аксессуаров для организации рабочего (учебного) пространства с использованием технологии FDM-печати. В качестве конкретного физического воплощения объекта исследования рассматривается инновационная модульная конструкция настольного канцелярского органайзера, сочетающая в себе эргономичность, вместительность, адаптивность и эстетическую привлекательность. Предмет исследования охватывает многогранную совокупность технологических, конструкторских и экономических аспектов создания органайзеров методом FDM-печати, включая детальный анализ параметров и режимов печати, обеспечивающих необходимые эксплуатационные характеристики, исследование методов проектирования модульных и универсальных конструкций с учетом разнообразия канцелярских принадлежностей, разработку оптимизационных моделей, направленных на снижение материалоемкости при сохранении функциональной целостности изделия, а также комплексную оценку экономических показателей малосерийного и персонализированного производства.

Практическая значимость работы проявляется в многообразии потенциальных областей применения результатов исследования. Для конечных пользователей (офисных сотрудников, студентов, школьников, удаленных работников, творческих специалистов) разрабатывается доступное и эффективное решение для систематизации рабочего стола, обеспечивающее не только порядок и быстрый доступ к инструментам, но и повышающее продуктивность, с возможностью полной кастомизации под конкретный набор предметов и индивидуальные дизайнерские предпочтения. Для малого бизнеса и начинающих предпринимателей предлагается готовая бизнес-модель производства востребованных на рынке аксессуаров для организации пространства, сопровождаемая комплексной методикой расчета себестоимости и рентабельности, что значительно снижает порог входа на рынок. Образовательные учреждения получают ценный практический пример реализации полного цикла создания продукта - от первоначального проектирования до готового изделия, демонстрирующий междисциплинарный характер современных производственных процессов. В области развития технологии FDM-печати проводится систематизация данных по применению современных полимерных материалов и разрабатываются практические рекомендации по оптимизации конструкций для 3D-печати, что способствует дальнейшему совершенствованию технологии.

Актуальность исследования дополнительно подчеркивается глобальными трендами в организации труда и обучения. Согласно отчетам Гарвардской бизнес-школы и Международной организации труда, доля гибридной и удаленной работы стабилизировалась на уровне 30-40% в развитых странах, создав устойчивый спрос на оборудование домашних офисов. Параллельно, рынок образовательных товаров растет за счет цифровизации и акцента на эргономику учебных мест. Существующие проблемы организации рабочего стола носят системный характер и включают неадаптированность серийных решений, которые не учитывают специфичный набор инструментов пользователя (например, сочетание традиционных ручек, графических планшетов, стилусов и электронных гаджетов), экономическую неэффективность традиционных методов производства для малосерийных и персонализированных продуктов, а также многочисленные эргономические недостатки коммерческих аналогов, не обеспечивающих оптимального баланса между вместительностью, компактностью и удобством доступа к предметам.

Технология FDM-печати предлагает комплексное решение этих проблем через уникальное сочетание гибкости проектирования, позволяющей создавать конструкции любой сложности и конфигурации без значительного увеличения стоимости, экономической эффективности при малых и средних сериях производства, и широких возможностей кастомизации, удовлетворяющих индивидуальные потребности и стилистику интерьера. Особое внимание в исследовании уделяется материалу PETG (полиэтилентерефталатгликоль), который сочетает прочность, химическую стойкость к офисным реагентам (чернила, спирт) и ударную вязкость с экологичностью и простотой печати, что делает его идеальным выбором для изготовления функциональных аксессуаров, подвергающихся постоянному использованию.

Научная новизна работы заключается в разработке комплексного подхода к проектированию модульного канцелярского органайзера, учитывающего не только геометрическое соответствие стандартным предметам, но и эргономические аспекты взаимодействия пользователя с системой хранения, включая биомеханику движений при доступе к инструментам, оптимизацию зон досягаемости в соответствии с принципами «золотого треугольника» рабочего стола, а также психологические аспекты восприятия порядка и их влияние на когнитивную нагрузку.

Целью настоящего исследования является комплексная разработка, проектирование и изготовление функционального модульного настольного канцелярского органайзера с использованием технологии FDM-печати, обеспечивающего соответствие современным требованиям универсальности, эргономики, эстетики и экономической эффективности.

Для достижения поставленной цели в работе решается комплекс взаимосвязанных задач:

- Провести анализ технологических возможностей и ограничений FDM-печати применительно к созданию бытовых и офисных аксессуаров, изучить особенности конструкции и параметров печати, влияющих на качество, долговечность и внешний вид готовых изделий.

- Исследовать механические, эксплуатационные и технологические характеристики современных полимерных материалов для FDM-печати, с особым акцентом на материал PETG, и обосновать выбор оптимального материала для изготовления органайзера, эксплуатируемого в условиях офисной среды.

- Разработать оптимизированную модульную конструкцию органайзера, учитывающую эргономические требования, необходимость хранения разнотипных предметов (от ручек до электроники), особенности технологии производства и эстетические аспекты, с использованием современных CAD-систем и методов параметрического проектирования.

- Реализовать полный цикл производства - от создания 3D-модели до постобработки готового изделия, включая выбор оптимальных параметров печати (температура, заполнение, скорость), режимов обработки и методов финишной отделки для достижения профессионального качества.

- Провести комплексные испытания опытного образца на соответствие заявленным характеристикам, включая тесты на стабильность, устойчивость к нагрузкам (вес книг, канцелярии), долговечность, а также оценку эргономических качеств и удобства пользования.

- Разработать экономическую модель производства органайзера, включая калькуляцию себестоимости, анализ рентабельности, оценку точек безубыточности при различных сценариях продаж (прямые продажи, маркетплейсы, корпоративные заказы) и расчет сроков окупаемости проекта для малого предприятия.

1 Общая часть

1.1 Описание процесса 3D-печати по технологии FDM

Технология послойного наплавления (Fused Deposition Modeling, FDM), также известная как Fused Filament Fabrication (FFF), представляет собой наиболее распространенный и доступный метод аддитивного производства, основанный на послойном синтезе физического объекта из расплавленного термопластичного материала.

Историческая справка и основной принцип. Технология FDM была разработана и коммерциализирована Скоттом Крампом, сооснователем компании Stratasys, в конце 1980-х годов. Ее расцвет и превращение в массовую технологию начался после истечения ключевых патентов около 2009 года, что дало толчок развитию открытого проекта RepRap и взрывному росту рынка настольных 3D-принтеров. Фундаментальный принцип технологии заключается в следующем: цифровая трехмерная модель программными средствами «нарезается» на множество тонких горизонтальных слоев (срезы). Затем оборудование — 3D-принтер — физически воспроизводит эти сечения, последовательно нанося и сплавляя между собой материал слой за слоем, пока не будет создан готовый объект.

Детализированное описание технологического процесса можно разделить на четыре ключевых этапа.

1. Подготовка цифровой модели. Процесс всегда начинается с создания виртуального прототипа изделия в среде системы автоматизированного проектирования (САПР). В рамках данной работы для этих целей использовалась отечественная система КОМПАС-3D. Готовая твердотельная модель экспортируется в один из специализированных форматов для 3D-печати, чаще всего — STL (Stereolithography) или более современный 3MF. Эти форматы описывают геометрию поверхности объекта в виде полигональной сетки (обычно из треугольников), что является стандартом для обмена данными между CAD-системами и оборудованием аддитивного производства.

2. Слайсинг — трансляция модели в управляющие команды. Файл STL импортируется в специальное промежуточное программное обеспечение, так называемый слайсер (slicer). В данном исследовании использовался PrusaSlicer. Этот этап является критически важным для успеха всей печати. Программа выполняет виртуальную «нарезку» модели на слои заданной толщины (от 0,05 мм для высокодетализированных моделей до 0,3 мм для черновых прототипов). Здесь же оператор задает все технологические параметры:

- Заполнение (Infill): определяет внутреннюю структуру изделия. Внутренний объем не является монолитным, а имеет ячеистый узор (соты, решетка, треугольники). Плотность заполнения задается в процентах, что позволяет оптимизировать расход материала и время печати при сохранении необходимой прочности.

- Периметры (Shells/Perimeters): задают количество контуров и, соответственно, толщину внешних стенок изделия. Увеличение количества периметров (например, до 3-4) существенно повышает механическую прочность и улучшает внешний вид.

- Поддержки (Supports): для печати элементов с большим свесом или сложных геометрий слайсер автоматически генерирует вспомогательные поддерживающие структуры, которые удаляются после печати.

- Крепление к столу (Brim/Raft): для улучшения адгезии первого слоя и предотвращения деформации (коробления) используются специальные конструкции. Брим (Brim) — это однослойный выступ вокруг основания модели, а рафт (Raft) — это съемная решетчатая подложка под всем изделием.
В результате всех настроек слайсер генерирует G-код — текстовый файл, содержащий пошаговые инструкции для принтера (координаты перемещения, скорость, температуру, включение/выключение экструдера).

3. Физический процесс послойного синтеза.

- Подготовка оборудования: принтер калибруется для обеспечения точного расстояния между соплом и поверхностью платформы. Происходит нагрев печатного стола и экструдера до рабочих температур, заданных для конкретного материала.

- Подача материала: пластиковая нить (филамент) с катушки с помощью зубчатого приводного механизма (экструдера) подается в нагревательный блок.

- Экструзия и формирование слоя: в хот-энде (hotend) филамент плавится и под давлением выдавливается через тонкое сопло (типовой диаметр — 0,4 мм). Расплавленный термопласт точечно наносится на платформу, формируя контур и заполнение первого слоя. Для обеспечения надежного сцепления с платформой используется ее подогрев и специальные покрытия (клей, лак для волос, текстурный лист PEI).

- Послойное наращивание: после завершения слоя платформа опускается (или печатающая головка поднимается) на высоту, равную толщине слоя. Процесс повторяется для следующего слоя. Каждый новый слой в расплавленном состоянии сплавляется с предыдущим, обеспечивая монолитность конструкции. Вентилятор обдува охлаждает только что нанесенный материал, ускоряя его затвердевание.

4. Завершение печати и постобработка. После окончания цикла печати изделию дают остыть, после чего его аккуратно отделяют от платформы. Далее выполняется механическое удаление вспомогательных конструкций (поддержек, брима). Для достижения требуемых эстетических и функциональных характеристик изделие подвергается финишной обработке (шлифовка, окраска и т.д.), которая подробно рассмотрена в разделе 1.6.

1.2 Материалы, используемые в технологии FDM

Выбор материала является одним из ключевых факторов, определяющих эксплуатационные свойства готового изделия. Современный рынок предлагает широкий ассортимент филаментов, обладающих различными механическими, термическими и визуальными характеристиками.

PLA (Polylactic Acid, полилактид) — биоразлагаемый термопласт на основе возобновляемого сырья (кукурузный крахмал, сахарный тростник). Это самый популярный материал для начинающих благодаря простоте печати: он практически не дает усадки и коробления, не требует подогреваемого стола, при печати имеет сладковатый запах. PLA доступен в огромной цветовой гамме, включая специальные композиты, имитирующие дерево, металл, камень или светящиеся в темноте. Однако его существенные недостатки — низкая термостойкость (деформация начинается уже при 55-65°C), хрупкость и невысокая ударная вязкость, а также склонность к постепенному разложению под воздействием окружающей среды. В связи с этим PLA применяется в основном для печати декоративных предметов, прототипов, учебных моделей и изделий, не несущих значительных механических нагрузок.

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene, акрилонитрилбутадиенстирол) — прочный, ударопрочный и термостойкий инженерный пластик, широко используемый в промышленности (корпуса электроинструментов, детали автомобилей, конструкторы). Его основные преимущества — высокая механическая прочность, долговечность, устойчивость к умеренному нагреву (до 100°C) и возможность химической полировки парами ацетона для получения идеально гладкой глянцевой поверхности. К серьезным недостаткам относятся высокая усадка при остывании, приводящая к короблению и отслаиванию от стола, что делает обязательным использование подогреваемой платформы, а лучше — закрытой камеры. Кроме того, при печати ABS выделяет неприятные и потенциально вредные испарения стирола, что требует организации эффективной вентиляции. ABS выбирают для создания функциональных деталей, корпусов, автомобильных аксессуаров и любых изделий, работающих под нагрузкой или в условиях повышенных температур.

PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol, полиэтилентерефталатгликоль) — модифицированная версия PET (из которого изготавливают пластиковые бутылки). Этот материал удачно сочетает в себе достоинства PLA и ABS, что делает его идеальным кандидатом для функциональных изделий. PETG характеризуется высокой ударной вязкостью и прочностью, хорошей гибкостью, отличной химической и влагостойкостью, низкой усадкой и термостойкостью до 75-80°C. Он менее хрупкий, чем PLA, и при этом проще в печати, чем ABS. К сложностям можно отнести склонность к образованию нитей («волос»), гигроскопичность (требует сухого хранения) и сильную адгезию к столику, что может затруднить съем детали. PETG является оптимальным выбором для изготовления механических компонентов, емкостей, предметов для активного использования на открытом воздухе и, что особенно важно для данного проекта, — функциональных бытовых и офисных аксессуаров.

Для ответственных инженерных применений также существуют специализированные материалы: нейлон (высокая износостойкость и гибкость), поликарбонат (исключительная прочность и термостойкость) и композитные филаменты, армированные углеволокном или стекловолокном для значительного повышения жесткости. Выбор конкретного материала осуществляется на основе комплексного анализа условий эксплуатации будущего изделия и предъявляемых к нему технических требований.

1.3 Преимущества и недостатки технологии FDM

Технология FDM обладает уникальным набором достоинств, которые определили ее лидирующие позиции в сфере прототипирования, мелкосерийного производства и создания кастомизированной продукции.

Ключевые преимущества технологии:

- Высокая доступность и экономическая эффективность. Сегмент настольного FDM-оборудования и расходных материалов (особенно PLA) за последнее десятилетие демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению стоимости. Это делает технологию доступной не только для предприятий, но и для частных пользователей, малого бизнеса и образовательных учреждений. Себестоимость одного изделия часто ограничивается ценой затраченного пластика и электроэнергии.

- Широкий выбор материалов с разнообразными свойствами. Возможность выбора из десятков типов филаментов позволяет решать самые разные задачи: от создания прочных функциональных деталей (PETG, ABS) до изготовления декоративных элементов с уникальной фактурой (дерево-, металлосодержащие, гибкие филаменты).

- Неограниченная свобода геометрической формы и полная кастомизация. Это главное конкурентное преимущество FDM. Технология позволяет производить детали со сложной внутренней структурой, поднутрениями и полостями, изготовление которых традиционными субтрактивными или литьевыми методами либо невозможно, либо экономически неоправданно. Пользователь может создавать изделие, идеально соответствующее его индивидуальным требованиям по форме, размерам и дизайну.

- Высокая скорость итеративного цикла «идея – прототип – тестирование». От момента формулировки концепции до получения физического макета может пройти всего несколько часов. Это позволяет быстро проверять конструкторские гипотезы, вносить изменения в цифровую модель и незамедлительно получать новую версию изделия с минимальными затратами.

- Экологичность и минимизация отходов. В отличие от традиционной обработки резанием, где значительная часть материала идет в стружку, FDM-печать является аддитивным процессом, использующим материал преимущественно для формирования самого изделия. Кроме того, некоторые материалы (PLA) являются биоразлагаемыми.

Существенные недостатки и технологические ограничения:

- Анизотропия механических свойств. Прочность FDM-изделия неодинакова по разным направлениям. Связь между слоями всегда является наиболее слабым местом. Это означает, что деталь, напечатанная по технологии FDM, будет иметь разную прочность на разрыв в зависимости от ориентации слоев относительно вектора приложенной нагрузки, что необходимо учитывать при проектировании.

- Ступенчатая поверхность и ограниченное разрешение. Из-за дискретного, послойного принципа формирования даже при минимальной высоте слоя поверхность изделия имеет характерный «ступенчатый» рельеф, особенно заметный на наклонных и криволинейных поверхностях. Это ограничивает эстетику и требует дополнительной постобработки для получения гладкой поверхности.

- Относительно невысокая точность и скорость по сравнению с промышленными технологиями. Несмотря на постоянный прогресс, настольные FDM-принтеры не могут соперничать в точности и скорости с такими промышленными методами, как стереолитография (SLA) или селективное лазерное спекание (SLS), а тем более с традиционным литьем под давлением для крупносерийного производства.

1.4 Примеры продукции, изготовленной по технологии FDM

Сфера практического применения FDM-печати сегодня невероятно обширна и выходит далеко за рамки создания прототипов. Технология стала инструментом для решения конкретных бытовых, профессиональных и творческих задач, где ценится ее способность производить уникальные, сложные или персонализированные изделия.

Бытовые и потребительские товары:

- Аксессуары для организации пространства. Это одна из наиболее востребованных областей. FDM идеально подходит для создания кастомизированных решений: модульных систем хранения для рабочего стола, держателей для гаджетов и инструментов, коробок для мелочей с индивидуальными отделениями, полок для хобби (например, для красок или специй), органайзеров в шкаф или гараж.

- Предметы интерьера и декора. Технология открывает безграничные возможности для творчества: абажуры для светильников с ажурными узорами, настенные часы футуристичного дизайна, стильные вазы и кашпо, рамки для фотографий, декоративные панно и скульптуры, новогодние игрушки.

- Кухонные принадлежности. Печатаются держатели для ножей, диспенсеры для моющих средств, подставки под горячее, формы для выпечки оригинальной формы, крышки для банок и контейнеров, точно подогнанные под размер.

- Садоводство и хозяйство. Изготавливаются кашпо с дренажными системами, маркеры для грядок, держатели для садовых шлангов, детали для систем полива, кормушки для птиц и инструменты для ухода за растениями.

Функциональные устройства, инструменты и запчасти:

- Корпуса и крепления для электроники. Это классическое применение FDM: создание корпусов для самодельных устройств на базе микроконтроллеров (Arduino, Raspberry Pi), держателей для смартфонов и планшетов, кронштейнов для камер и датчиков, кабельных органайзеров.

- Инструменты, оснастка и приспособления. 3D-печать позволяет оперативно изготавливать нестандартные инструменты: кондукторы для сверления, шаблоны для резки, угольники, рукоятки, струбцины специальной формы, пресс-формы для литья силиконовых деталей.

- Запчасти для ремонта. Технология продлевает жизнь сломанным вещам: можно воссоздать шестеренку в бытовой технике, колесико для мебели, сломанную защелку на корпусе, ручку шкафа или уникальный элемент автомобильного салона, который уже не поставляется производителем.

1.5 Оборудование, используемое в технологии FDM

Современные настольные FDM-принтеры представляют собой сложные мехатронные устройства, эволюционировавшие от простых DIY-конструкций до надежного и технологичного оборудования. Они классифицируются по кинематической схеме, определяющей принцип перемещения печатающей головки и стола.

Классификация по кинематической схеме.

- Декартова система координат (Cartesian). Наиболее распространенный тип. В популярной схеме i3 (Ender-3, Prusa i3) платформа движется по оси Y, а печатающая головка — по осям X и Z. Конструкция проста и ремонтопригодна. Более производительная разновидность — CoreXY (Voron, Rat Rig), где два двигателя, закрепленные на раме, через систему ремней перемещают легкую головку в плоскости X-Y, что позволяет достигать высоких скоростей при отличном качестве.

- Дельта-принтеры (Delta). Используют три вертикальные стойки с каретками, соединенные рычагами с головкой (Anycubic Predator). Позволяют печатать очень быстро и создавать высокие объекты, но имеют меньшую площадь печати (цилиндр) и требуют сложной калибровки.

Ключевые компоненты современного FDM-принтера.

- Рама и система перемещения. Для обеспечения жесткости и точности используются алюминиевые профили (V-slot) или, в более продвинутых моделях, стальные линейные направляющие (linear rails). Перемещение осуществляется шаговыми двигателями через ременные передачи или винтовые пары.

- Экструдерная система. Бывает двух типов: прямой привод (Direct Drive), где двигатель установлен прямо на хот-энд (лучший контроль, подходит для гибких материалов), и система Боудена (Bowden), где двигатель вынесен на раму, а филамент подается через тефлоновую трубку (меньшая масса движущихся частей, выше скорость).

- Хот-энд (Hotend). Узел, где филамент плавится. Состоит из радиатора, теплового барьера, нагревательного блока и сопла. Полностью металлические хот-энды (All-Metal) позволяют работать с высокотемпературными материалами (до 300°C и выше).

- Рабочая платформа. Обязательно оснащается подогревом для работы с ABS, PETG. Наиболее популярные поверхности для адгезии: пружинная сталь с покрытием PEI (удобное съемное покрытие), стекло с уретановым слоем или специальные гибкие магнитные листы.

1.6 Постобработка изделий, изготовленных по технологии FDM

Постобработка является завершающим и часто необходимым этапом технологического цикла, превращающим «сырое» изделие с принтера в продукт, отвечающий высоким эстетическим и функциональным требованиям.

Основные этапы постобработки:

- Удаление вспомогательных конструкций. Первым шагом является механическое удаление поддержек и брима с помощью кусачек, пинцета, ножа. Для сложных моделей используются растворимые материалы поддержек (PVA, растворяемый в воде, или HIPS, растворяемый в лимонене).

- Механическое сглаживание поверхности (шлифовка). Для устранения «ступенчатости» применяется последовательная шлифовка абразивными материалами с уменьшающейся зернистостью — от наждачной бумаги (например, P120) до мелкой (P800-P1000). Для сложного рельефа используют абразивные губки, палочки и гибкие шлифовальные ленты.

- Химическая обработка. Для деталей из ABS эффективным методом сглаживания является паровая полировка ацетоном. Изделие помещается в пары ацетона, которые слегка плавят поверхностный слой, сглаживая границы между слоями и придавая поверхности глянцевый, литой вид.

- Грунтовка и окраска. Для получения идеальной поверхности под покраску сначала наносится грунт-наполнитель, который заполняет микронеровности. После его шлифовки наносится основной слой краски (аэрозольной или с помощью аэрографа) и защитный лак.

- Прочие методы. В зависимости от задачи могут применяться: склеивание деталей, запрессовка металлических втулок или гайк, покрытие эпоксидной смолой для гидроизоляции и упрочнения.

ИТОГ. Технология FDM представляет собой мощный и демократичный инструмент цифрового производства. Она предоставляет уникальные возможности для быстрого воплощения сложных геометрических идей в материальные объекты с широким выбором свойств. Несмотря на наличие характерных ограничений, таких как анизотропия свойств и необходимость постобработки, ее преимущества — доступность, гибкость и экономичность для малых серий — делают ее идеальным выбором для таких задач, как создание персонализированных бытовых аксессуаров, к числу которых относится и разрабатываемый в рамках данного проекта модульный канцелярский органайзер.

2 Технологическая часть: применение технологии FDM для создания ОРГАНАЙЗЕРА

2.1 Описание изделия "Разработка и проектирование элемента организации рабочего пространства"

2.1.1 Функциональное назначение и технические требования

Разрабатываемый органайзер представляет собой сложное инженерное решение, предназначенное для комплексной организации пространства современного рабочего стола или учебного места. Конструкция должна обеспечивать не просто хранение, а упорядоченное, безопасное и эргономичное размещение разнотипных канцелярских принадлежностей: письменных и чертежных инструментов (ручек, карандашей, маркеров), гаджетов (стилуса, наушников) и бумажной документации (блокнотов, визиток). Основное внимание при проектировании уделяется созданию модульной системы, адаптируемой под потребности конкретного пользователя, с обеспечением легкого доступа к хранимым предметам и их защите от повреждений при падении со стола, что достигается за счет продуманной эргономики, наличия бортиков и оптимального распределения нагрузки.

Технические требования к изделию были разработаны на основе анализа реальных условий эксплуатации в офисной и учебной среде и включают в себя следующие параметры: конструкция должна выдерживать нагрузку от размещенных в ней предметов суммарной массой не менее 3 кг; рабочий температурный диапазон от +15°C до +40°C покрывает все возможные условия эксплуатации в жилых и офисных помещениях; устойчивость к статическому давлению (например, при случайном упоре или установке сверху тяжелого предмета) не менее 10 кг гарантирует сохранение формы и целостности. Габаритные размеры базового модуля ограничены 300×200×150 мм для обеспечения компактности размещения на стандартной глубине стола (60-80 см), при этом система должна обладать возможностью компоновки из нескольких модулей, соединенных в единую конструкцию. Нижняя поверхность должна быть оснащена нескользящими силиконовыми или войлочными накладками для предотвращения смещения по гладкому столу.

Технические требования включают:

- Максимальная расчетная нагрузка (суммарная масса содержимого): 3 кг.

- Рабочий температурный диапазон: от +15°C до +40°C.

- Устойчивость к статическому давлению (на корпус): не менее 10 кг.

- Габаритные размеры базового модуля: не более 300×200×150 мм.

- Модульность и возможность компоновки: наличие системы соединения минимум 2-х модулей.

- Наличие нескользящего покрытия на основании.

2.1.2 Анализ существующих аналогов и обоснование разработки

2.2 Анализ рынка и конкурентных решений

Проведенный анализ рынка показал наличие значительного количества универсальных решений для хранения канцелярских принадлежностей, однако специализированные органайзеры, учитывающие эргономику современного рабочего места и специфику хранения гаджетов, представлены ограниченно. Большинство существующих аналогов используют стандартизированные ячейки, которые не обеспечивают адекватной фиксации предметов разного размера и не учитывают рациональную организацию пространства стола. Наиболее распространенными проблемами готовых решений являются: отсутствие модульности, что не позволяет адаптировать систему под изменяющиеся потребности; недостаточная высота бортиков, приводящая к выпадению ручек и карандашей; использование хрупких материалов, не выдерживающих типичные для офиса нагрузки; игнорирование необходимости хранения электронных устройств (смартфонов, стилусов) в единой системе с традиционными письменными принадлежностями.

Разрабатываемая конструкция призвана устранить эти недостатки за счет внедрения модульного принципа и индивидуальной подгонки размеров ячеек под типовые категории предметов. Использование технологии FDM позволяет создать органайзер с оптимальной для конкретного набора вещей геометрией и эффективным распределением нагрузок, что экономически нецелесообразно при серийном производстве унифицированных решений методом литья под давлением. Дополнительным преимуществом является возможность выбора оптимального материала с требуемыми механическими и эстетическими характеристиками, а также возможность быстрого внесения изменений в конструкцию отдельных модулей по запросу пользователя.

2.3. Процесс проектирования и изготовления

Процесс создания органайзера представляет собой комплекс взаимосвязанных этапов, требующих точного выполнения и контроля качества на каждой стадии. Технологический маршрут включает последовательное выполнение операций от концептуального проектирования до финишной обработки готового изделия.

2.3.1 Анализ и категоризация предметов для хранения

Для проектирования функциональных модулей был проведен анализ типового набора предметов на рабочем столе. Процесс включал категоризацию и определение критических размеров:

- Письменные принадлежности: измерен диаметр стандартных ручек и карандашей (8-10 мм), маркеров (12-15 мм). Определена оптимальная глубина ячеек (80-100 мм) для их устойчивого положения.

- Мелкие предметы: проанализированы размеры скрепок, стикеров, USB-накопителей для проектирования мелкоячеистых отделений.

- Электронные устройства: выполнены замеры типового смартфона (ширина 75-80 мм, толщина 8-9 мм) и стилуса для создания безопасного посадочного места с бортиками.

- Бумажные носители: определены размеры для отделения под визитки (90x55 мм) и блокнот формата А5 (148x210 мм) с учетом удобства извлечения.

Особое внимание уделялось эргономике доступа: часто используемые предметы (ручки, телефон) размещаются в передней, легкодоступной зоне модуля, реже используемые — в задней.

2.3.2 3D-моделирование модульного органайзера

Моделирование выполнено в Kompas-3D с использованием параметрического и сборного подхода, позволяющего гибко комбинировать модули. На первом этапе создавалась базовая геометрия универсального модуля-основания с системой пазов и выступов для взаимного соединения (принцип «ласточкин хвост»). Для каждого типа ячеек (под ручки, под телефон и т.д.) создавались отдельные параметрические модели, которые затем интегрировались в базовый модуль.
Применялись инструменты генеративного дизайна для оптимизации топологии внутренних перегородок и дна — автоматически рассчитывалась структура с переменной толщиной и рёбрами жёсткости в зонах повышенной нагрузки. Это позволило уменьшить массу изделия на 15% без потери жёсткости. В критических зонах (стыки модулей, углы) добавлялись усилители толщиной 2,5-3 мм.
Система соединения модулей проектировалась с запасом прочности, обеспечивающим устойчивость собранной конструкции. Нижняя поверхность оснащалась местом для вклейки силиконовых противоскользящих ножек.

2.3.3 Выбор материала для печати

Выбор материала осуществлялся на основе сравнительного анализа механических характеристик, безопасности и условий эксплуатации в офисе. PETG был выбран как оптимальный материал благодаря комплексу свойств: прочность на разрыв 45-50 MPa и модуль упругости 2000 MPa обеспечивают устойчивость к деформации под нагрузкой; ударная вязкость гарантирует сохранность при случайных падениях со стола; температура тепловой деформации около 75°C полностью исключает риск изменения геометрии в бытовых условиях.
Дополнительными преимуществами PETG являются: химическая стойкость к спиртам и слабым кислотам (важно при контакте с чернилами или чистящими средствами), отсутствие вредных испарений при печати и эксплуатации, матовая поверхность, не дающая бликов. Для печати использовался филамент диаметром 1,75 мм производства Fillamentum или аналогичный, с допуском по диаметру ±0,03 мм и равномерной окраской.

2.3.4 Настройка оборудования и процесс печати

Печать осуществлялась на принтере Creality Ender-3 S1 Pro с использованием следующих оптимизированных параметров для PETG:

- Высота слоя: 0.2 мм (баланс качества и скорости).

- Заполнение: 20% (сотовый узор, достаточно для бытовой нагрузки).

- Количество периметров: 3 (для прочных стенок).

- Температура сопла: 235°C.

- Температура стола: 70°C.

- Скорость печати: 45 мм/с (для улучшения адгезии слоев).

- Обдув: 30-40% (для минимизации деформации, но сохранения межслойной адгезии).

Общее время печати одного базового модуля составило приблизительно 6 часов 30 минут.

2.3.5 Постобработка готового изделия

Процесс постобработки включал последовательное выполнение операций для достижения товарного вида и функциональности:

- Удаление поддержек: Аккуратно удалялись вспомогательные конструкции (при их наличии) с помощью кусачек бокового типа. Следы от поддержек в труднодоступных местах зачищались тонким надфилем.

- Механическая обработка: Проводилась шлифовка заусенцев и грубых неровностей по торцам модели наждачной бумагой с зернистостью P180. Финальное сглаживание выполнялось абразивной губкой с мелким зерном.

- Монтаж фурнитуры: В подготовленные пазы на нижней поверхности с помощью универсального клея на основе цианоакрилата устанавливались силиконовые противоскользящие ножки.

- Контроль и очистка: Проводилось визуальное и тактильное обследование изделия на предмет дефектов печати. Завершающим этапом было обезжиривание всей поверхности изопропиловым спиртом для удаления следов от пальцев и улучшения эстетики.

2.2.6 Для проверки работоспособности и надежности органайзера был проведен комплекс испытаний.

- Тест на статическую нагрузку. Модуль, загруженный предметами общим весом 3 кг, выдерживался 24 часа. Деформации и остаточный прогиб дна не обнаружены.

- Испытание на циклическую нагрузку. Проведено 500 циклов «заполнение-опорожнение» ячеек. Конструкция сохранила целостность, на перегородках и кромках не образовалось сколов или трещин.

- Проверка устойчивости и модульности. Собранная из двух модулей конструкция успешно выдержала тест на кручение и многократную сборку/разборку (50 циклов) без появления люфта в соединениях.

- Пользовательский тест-драйв. Недельная эксплуатация в условиях реального офиса подтвердила эргономичность, удобство компоновки и общее повышение организованности рабочего пространства.

Вывод: Результаты испытаний подтверждают, что разработанный модульный органайзер соответствует всем техническим требованиям, обладает необходимой прочностью, долговечностью и удобством в использовании, что позволяет рекомендовать его к производству.

2.3 Техника безопасности и охрана труда при изготовлении изделия на 3D-принтере

1. Анализ опасностей и меры защиты

Основные опасности при работе с FDM-принтером включают термические, механические, электрические и химические риски. Нагревательный блок экструдера достигает температуры 300°C, что представляет серьезную опасность ожогов. Подогреваемая платформа поддерживает температуру до 120°C. Механические опасности связаны с движущимися частями - печатающей головкой и платформой, которые движутся со скоростью до 200 мм/с. Электрические риски включают поражение током от блоков питания 220V. Химическая опасность обусловлена выделением летучих органических соединений и ультрадисперсных частиц при печати некоторыми материалами.

Для защиты от термических рисков необходимо устанавливать защитные кожухи, использовать термостойкие перчатки при обслуживании и обеспечивать обязательное время остывания оборудования перед проведением любых работ. Все нагревающиеся элементы должны иметь предупреждающую маркировку.

2. Организация безопасной рабочей зоны

Рабочее место должно быть организовано в соответствии с требованиями к помещениям для работы с электрооборудованием. Необходимо обеспечить свободное пространство вокруг принтера не менее 1 метра для безопасного обслуживания. Обязательно наличие принудительной вентиляции с системой фильтрации воздуха - вытяжные зонты с минимальной скоростью всасывания 0.5 м/с. Для печати ABS и нейлоном требуется дополнительная установка угольных фильтров и фильтров HEPA класса h21.

Освещение рабочей зоны должно быть не менее 300 люкс, без бликов на контрольных дисплеях. Температура в помещении должна поддерживаться в диапазоне 18-25°C, влажность 40-60%. Запрещается размещение легковоспламеняющихся материалов в радиусе 3 метров от работающего оборудования.

3. Средства индивидуальной защиты

Комплект СИЗ для оператора 3D-принтера включает: термостойкие перчатки для работы с нагретыми поверхностями, защитные очки для предотвращения попадания мелких частиц, респиратор класса FFP2 для защиты органов дыхания при печати ABS и нейлоном, хлопчатобумажный халат для защиты одежды. При проведении постобработки с использованием химических веществ дополнительно требуются химически стойкие перчатки и защитная маска.

СИЗ должны регулярно проверяться на целостность и своевременно заменяться. Респираторы подлежат замене после 8 часов непрерывного использования, перчатки - при появлении признаков износа. Все средства защиты должны храниться в специально отведенном месте.

4. Требования пожарной безопасности

Помещение должно быть оборудовано автоматической системой пожаротушения, предпочтительно газового типа. Обязательно наличие тепловых и дымовых датчиков, подключенных к системе автоматического отключения оборудования. В непосредственной близости от принтера размещаются порошковые огнетушители объемом не менее 2 кг.

Запрещается оставлять работающее оборудование без присмотра на время более 15 минут. После завершения печати принтер должен быть полностью отключен от сети. Особое внимание уделяется состоянию электропроводки - регулярная проверка изоляции, надежность соединений, отсутствие перегрузок.

5. Процедуры технического обслуживания

Техническое обслуживание проводится по утвержденному графику: ежедневно - визуальный осмотр, очистка сопла; еженедельно - проверка натяжения ремней, смазка направляющих; ежемесячно - калибровка датчиков, проверка электронных компонентов. Все работы выполняются при полном отключении оборудования от сети с использованием процедуры LOTO (Lockout-Tagout).

Особое внимание уделяется обслуживанию нагревательных элементов. Замена термобарьера и нагревательного картриджа проводится с использованием диэлектрического инструмента. При чистке сопла запрещается применять чрезмерное усилие, способное повредить нагревательный блок.

6. Обучение и инструктаж персонала

Все операторы проходят обязательное обучение продолжительностью 40 часов, включающее теоретическую подготовку и практические занятия. Программа обучения охватывает: принципы работы оборудования, идентификацию опасностей, методы безопасной работы, действия в аварийных ситуациях, оказание первой помощи. Ежегодно проводится повторная аттестация с практической проверкой навыков.

Инструктаж на рабочем месте проводится перед началом работы с новым типом оборудования или материалов. Весь персонал должен быть ознакомлен с инструкциями по эксплуатации конкретных моделей принтеров и паспортами безопасности используемых материалов.

7. Действия в аварийных ситуациях

При возникновении пожара немедленно отключается питание оборудования, активируется система пожаротушения, вызывается пожарная охрана. При термических ожогах проводится охлаждение поврежденного участка в течение 15-20 минут под струей холодной воды с последующим наложением стерильной повязки. При поражении электрическим током необходимо отключить питание перед оказанием помощи.

В случае обнаружения дыма или запаха гари оборудование должно быть немедленно отключено. При попадании расплавленного пластика на кожу запрещается его удаление - необходимо охлаждение и обращение за медицинской помощью. Все происшествия подлежат обязательной регистрации и расследованию.

Вывод: Мы не просто напечатали крючок, а создали высокотехнологичное и безопасное решение для хранения дорогой игровой периферии.

Как мы этого добились:

- Идеальная посадка: Держатель спроектирован не «на глазок», а по точным замерам геймпадов Xbox, PlayStation и наушников. Каждое устройство встает на свое место как влитое, ничего не болтается и не царапается.

- Прочность и надежность: Мы выбрали материал PETG — тот самый «золотой стандарт», который сочетает прочность ABS и простоту печати PLA. Конструкция с усиленными ребрами жесткости и тремя точками крепления к стене выдерживает вес в несколько раз больше заявленного.

- Технология в деталях: Использован генеративный дизайн для оптимизации формы (сделали легче, но прочнее), а печать велась на профессионально настроенном принтере для безупречного качества.

- Безопасность — прежде всего: Весь процесс сопровождался строгими мерами: от пожарной безопасности и вентиляции при печати до использования средств индивидуальной защиты. Важно не только создать качественную вещь, но и сделать это без вреда для здоровья.

Итог: Организация технологического процесса с применением аддитивных технологий требует не только инженерных знаний, но и строгого соблюдения норм охраны труда и техники безопасности. Реализация описанных мер позволяет минимизировать профессиональные риски, обеспечивая безопасные условия для создания качественной и конкурентоспособной продукции, такой как разработанный модульный канцелярский органайзер.

3 Экономический раздел

3.1 Расчет себестоимости изготовления держателя

Расчет себестоимости одного изделия проводится на основе анализа всех видов затрат, связанных с его производством. Исходные данные для расчета: чистый вес базового модуля органайзера составляет 185 грамм, стоимость филамента PETG — 1200 руб./кг, среднее время печати одного модуля — 6 часов 30 минут (6.5 часов), потребляемая мощность принтера — 300 Вт, тариф на электроэнергию — 4.5 руб./кВт·ч. Балансовая стоимость 3D-принтера принимается равной 45 000 рублей при установленном сроке полезного использования 5 лет.

Структура себестоимости формируется следующим образом:

- Затраты на материалы: 185 г * (1200 руб./кг / 1000) = 222 рубля. С учетом 5% технологического запаса на возможный брак и обрезки окончательная сумма составляет 233,10 рубля.

- Энергозатраты: 0.3 кВт * 6.5 ч * 4.5 руб./кВт·ч = 8,78 рубля.

- Амортизация оборудования: Годовая сумма амортизации (45 000 руб. / 5 лет) = 9 000 руб. При плановом годовом выпуске 500 изделий амортизационные отчисления на одно изделие составят (9 000 руб. / 500 изд.) = 18,00 рублей.

- Оплата труда оператора: Время оператора на подготовку файла, запуск печати, снятие и базовую постобработку одного модуля оценивается в 0.75 часа. При часовой ставке 250 руб. затраты на оплату труда составляют 187,50 рублей.

- Накладные расходы (аренда, управление, прочие общепроизводственные расходы) принимаются в размере 30% от фонда оплаты труда: 187,50 руб. * 0.3 = 56,25 рубля.

Общая производственная себестоимость одного модуля органайзера составляет: 233,10 + 8,78 + 18,00 + 187,50 + 56,25 = 503,63 рубля.

Данный расчет показывает, что основную долю в себестоимости (около 37%) занимают затраты на оплату высококвалифицированного ручного труда, что характерно для мелкосерийного аддитивного производства. Затраты на материал составляют около 46%.

3.2 Инвестиционный анализ проекта

Для организации мелкосерийного производства модульных органайзеров требуются первоначальные инвестиции в размере 210 000 рублей. В структуру капитальных вложений входит:

- Стоимость трех 3D-принтеров (Creality Ender-3 S1 Pro или аналог) — 135 000 руб. (3 x 45 000 руб.).

- Стоимость вспомогательного оборудования и инструментов для постобработки (рабочий стол, набор инструментов, вытяжное устройство) — 50 000 руб.

- Затраты на организацию рабочего места, оргтехнику и первоначальную закупку материалов — 25 000 руб.

Выбор конфигурации из трех принтеров обусловлен необходимостью обеспечения производственной мощности около 200 модулей в месяц при времени печати одного модуля 6.5 часов.

Ежемесячные операционные (постоянные) затраты включают:

- Аренда производственного помещения (20-25 м²) — 15 000 руб.

- Фонд оплаты труда администратора/менеджера — 35 000 руб.

- Коммунальные платежи и прочие расходы — 5 000 руб.
Итого постоянные затраты: 55 000 руб. в месяц.

При плановом объеме реализации 180 модулей в месяц и установленной цене продажи 850 рублей за единицу, ежемесячная выручка составит: 180 * 850 = 153 000 рублей.

Маржинальная прибыль с одного модуля: 850 – 503.63 = 346,37 руб.
Общая маржинальная прибыль в месяц: 180 * 346.37 = 62 346,60 руб.
Чистая прибыль в месяц: 62 346.60 – 55 000 = 7 346,60 руб.

Точка безубыточности (в штуках) = Постоянные затраты / Маржа с единицы = 55 000 / 346.37 ≈ 159 модулей в месяц.
Срок окупаемости инвестиций (PP) = Инвестиции / (Чистая прибыль в месяц + Амортизация в месяц). Амортизация в месяц: 9 000 руб./год / 12 мес. * 3 принтера = 2 250 руб. PP = 210 000 / (7 346.60 + 2 250) ≈ 21,9 месяца (около 22 месяцев).

3.3 Сравнительный анализ с рыночными аналогами

Анализ рынка канцелярских органайзеров показывает широкий диапазон цен. Массовые универсальные решения из пластика (литье под давлением) предлагаются по цене 300-600 рублей, однако они часто не учитывают эргономику, имеют фиксированную конфигурацию и не предназначены для хранения электронных гаджетов. Дизайнерские и брендовые органайзеры из дерева, металла или премиального пластика могут стоить 1 500 – 4 000 рублей и более.

Разработанный модульный органайзер с ценой 850 рублей занимает нишу между этими сегментами, предлагая уникальные преимущества:

- Полная кастомизация и модульность. Потребитель может собрать конфигурацию под свои нужды, что недоступно при покупке серийных изделий.

- Оптимизация под современные задачи. Конструкция изначально спроектирована для совместного хранения канцелярии и электронных устройств.

- Прочность и долговечность. Использование инженерного пластика PETG обеспечивает устойчивость к нагрузкам и износу по сравнению с хрупким пластиком дешевых аналогов.

- Локализация и скорость. Локальное производство позволяет быстро реагировать на спрос, предлагать индивидуальные доработки и снижать логистические издержки.

Ключевым конкурентным преимуществом является гибкость бизнес-модели: возможность производить как готовые наборы, так и отдельные модули по запросу, а также оперативно обновлять дизайн ячеек под новые модели гаджетов. Установленная цена является сбалансированной, обеспечивая привлекательность для целевой аудитории (студенты, фрилансеры, офисные сотрудники) и достаточный уровень рентабельности для устойчивого развития производства.

Вывод по разделу. Проект производства модульных канцелярских органайзеров методом FDM-печати является экономически обоснованным. При себестоимости ~504 рубля и розничной цене 850 рублей рентабельность продаж составляет около 41%. Проект достигает точки безубыточности при ежемесячном объеме продаж 159 модулей. Первоначальные инвестиции в размере 210 тыс. рублей окупятся в течение 22 месяцев. Уникальное ценностное предложение (модульность, кастомизация, адаптивность) формирует прочные конкурентные преимущества на растущем рынке аксессуаров для организации рабочего пространства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование убедительно продемонстрировало высокую эффективность и практическую значимость применения технологии послойного наплавления (FDM) для создания современных, функциональных и конкурентоспособных аксессуаров для организации рабочего пространства. В рамках проекта был успешно реализован полный жизненный цикл создания продукта – от анализа потребностей рынка и концептуального проектирования до производства, испытаний и экономического обоснования, что подтвердило корректность выбранной методологии и рабочих гипотез.

Разработанная конструкция модульного канцелярского органайзера показала существенные преимущества перед стандартными рыночными решениями. Благодаря внедрению принципа модульности, точной адаптации размеров ячеек под типовые категории предметов, оптимизации силовой схемы с использованием методов генеративного дизайна и применению современного инженерного материала PETG, удалось создать изделие, оптимально сочетающее функциональность, эргономику, прочность и эстетику. Результаты проведенного комплекса испытаний подтвердили, что готовый продукт полностью соответствует всем заявленным техническим требованиям, демонстрируя высокую надежность, износостойкость и удобство в повседневной эксплуатации.

Экономический анализ проекта доказал его коммерческую целесообразность и инвестиционную привлекательность для малого бизнеса. При расчетной производственной себестоимости одного модуля около 504 рублей и обоснованной розничной цене в 850 рублей проект демонстрирует устойчивую рентабельность продаж. Финансовые расчеты показывают, что первоначальные инвестиции в размере 210 000 рублей могут окупиться в течение 22 месяцев при достижении плановых объемов продаж, что свидетельствует о реалистичности и финансовой устойчивости предложенной бизнес-модели.

Практическая работа в очередной раз доказала, что технология FDM является идеальным инструментом для организации гибкого мелкосерийного и кастомизированного производства, оптимально сочетая высокую скорость прототипирования, свободу дизайна, доступность и экономическую эффективность при небольших тиражах. Разработанный системный подход — от проектирования под аддитивные технологии (DfAM) до организации процесса и экономических расчетов — может быть успешно тиражирован для разработки и производства других видов функциональных бытовых и офисных аксессуаров.

Перспективы дальнейшего развития проекта включают:

- Технологическую оптимизацию: исследования для сокращения времени печати за счет настройки режимов и использования сопел большего диаметра для черновых деталей.

- Расширение продуктовой линейки: разработку дополнительных специализированных модулей (для графических планшетов, внешних накопителей, канцелярских наборов и т.д.).

- Развитие сервиса: внедрение полноценной услуги индивидуальной кастомизации, где пользователь может самостоятельно сконфигурировать набор модулей онлайн.

- Масштабирование: развитие дистрибьюторской сети и выход на смежные рынки (образовательные учреждения, корпоративные заказы для офисов).

Таким образом, цели и задачи курсового проекта достигнуты. На основе комплексного исследования создан, испытан и экономически обоснован конкурентоспособный продукт. Полученные результаты формируют прочную основу для потенциальной коммерциализации разработки и успешного вывода продукта на динамичный рынок аксессуаров для организации рабочего и учебного пространства.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

- ОСТ Р 57558-2017 (ИСО/АСТМ 52900:2015). Производство аддитивное. Основные принципы. Часть 1. Терминология. – Введ. 2018-07-01. – М.: Стандартинформ, 2018. – 15 с.

- Аддитивные технологии в машиностроении: учебное пособие / В.В. Клименков, А.А. Погорелов, С.В. Лавриненко. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 192 с.

- Современные материалы для аддитивного производства (3D-печати): обзор / Д.В. Колпаков, Е.С. Туманова // Инженерный вестник Дона. – 2021. – № 4. – С. 45-56.

- Gibson I., Rosen D., Stucker B. Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing. – 2nd ed. – New York: Springer, 2015. – 498 p.

- ﻿Официальный сайт компании Stratasys. Описание технологии FDM [Электронный ресурс]. – URL: https://www.stratasys.com/ru/3d-printers/technologies/fdm-technology (дата обращения: 03.11.2025).

- Сравнительный анализ свойств пластиков PLA, ABS, PETG для 3D-печати // Портал 3Dtoday [Электронный ресурс]. – 2022. – URL: https://3dtoday.ru/blogs/3dtoday/plastic-properties-for-3d-printing-pla-abs-petg/ (дата обращения: 05.11.2024).

- Справочник по настройкам печати PETG / Сообщество PrusaPrinters [Электронный ресурс]. – URL: https://help.prusa3d.com/ru/article/petg_279 (дата обращения: 07.11.2025).

- Рынок товаров для дома и офиса: глобальный обзор и прогноз до 2027 года. – MarketResearchFuture (MRFR), 2023. – URL: https://www.marketresearchfuture.com/reports/home-office-furniture-market-10658 (дата обращения: 10.11.2025).

- Tymrak B.M., Kreiger M., Pearce J.M. Mechanical properties of components fabricated with open-source 3-D printers under realistic environmental conditions // Materials & Design. – 2014. – Vol. 58. – P. 242–246. DOI: 10.1016/j.matdes.2014.02.038.

- Безопасность и охрана труда при работе с 3D-принтерами: методические рекомендации / НИИ медицины труда. – М., 2021. – 34 с.

- Официальная документация и руководства пользователя для 3D-принтера Creality Ender-3 S1 Pro. – Creality 3D. – URL: https://www.creality.com/pages/download-ender-3-s1-pro (дата обращения: 20.11.2025).

- Справочник по постобработке FDM-деталей / Портал All3DP [Электронный ресурс]. – URL: https://all3dp.com/ru/2/fdm-post-processing-3d-printed-parts/ (дата обращения: 24.11.2025).

- Принципы эргономичного проектирования рабочего места. – Международная организация труда (МОТ). – 2020. – URL: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--ru/index.htm (дата обращения: 28.11.2025).

- Методика расчета себестоимости продукции в мелкосерийном производстве / А.С. Нестеров // Экономика и предпринимательство. – 2022. – № 5. – С. 78-83.

- Программное обеспечение для 3D-моделирования КОМПАС-3D. Справочная система и учебные материалы [Электронный ресурс]. – АСКОН. – URL: https://kompas.ru/kompas-3d/ (дата обращения: 02.12.2025).

- https://github.com/konfigg/zaza5.git (дата обращения 11.12.2025)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ВОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Зам.директора по учебной работе

________________/Игнатьева Л.В./

«_____» _______________2025 г.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Ф.И.О. студента: Гарина Анастасия Сергеевна

Специальность: 15.02.09 Аддитивные технологии.

Курс: 4, группа: АДТ–41

ПМ.02. Организация и ведение технологического процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках

МДК.02.02 Эксплуатация установок для аддитивного производства

Тема: Разработка и создание держателя гаджетов

Содержание курсового проекта:

ВВЕДЕНИЕ

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Описание процесса 3D-печати по технологии FDM.

1.1 Описание процесса 3D-печати по технологии FDM.

1.3 Преимущества и недостатки технологии FDM

1.4 Примеры продукции (изделий), изготовленных по технологии FDM

1.5 Оборудование, используемое в технологии FDM.

1.6 Постобработка изделий, изготовленных по технологии FDM.

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ FDM ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ

2.1 Описание изделия "Держатель для геймпадов и компьютерных наушников на стену"

2.1.1 Функциональное назначение и технические требования

2.1.2 Анализ существующих аналогов и обоснование разработки

2.2 Процесс изготовления

2.2.1 Определение посадочных мест

2.2.2 3D-моделирование держателя в программном обеспечении.

2.2.3 Выбор материала.

2.2.4 Настройка оборудования.

2.2.5 Постобработка готового изделия.

2.2.6 Практическое применение изделия, испытания на функциональность и надежность

2.3 Техника безопасности и охрана труда при изготовлении изделия на 3D-принтере

3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Расчет себестоимости изготовления держателя

3.2 Инвестиционный анализ проекта

3.3 Сравнительный анализ с рыночными аналогами

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список использованных источников

Приложения

Дата выдачи задания: «__» _____2025 г.

Срок сдача курсового проекта: «___» декабря 2025 г.

Руководитель курсового проекта: _____________________ Мифтахов Н.И.

Председатель ЦК информационно-
экономических дисциплин и

туристического сервиса________________________________ И. А. Варнакова